이 문서는 포트폴리오용 가상 샘플이며 등장하는 회사·숫자는 모두 지어낸 것입니다.

# 서강 비즈니스타워 통합 시설관리(FM) 용역 입찰 제안서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입찰명 | 서강 비즈니스타워 통합 시설관리 용역 (3년) |
| 공고 번호 | SG-FM-2026-07 |
| 발주처 | 서강자산운용 (자산관리본부) |
| 제안사 | ㈜세움시설관리 |
| 제안일 | 2026년 10월 8일 |
| 계약 기간 | 2027년 1월 1일 ~ 2029년 12월 31일 (36개월) |
| 제안 금액 | 3년 총액 43억 9,000만 원 (부가세 별도) |
| 문서 등급 | 대외비 |

## 1. 제안 요약

㈜세움시설관리는 서강 비즈니스타워(연면적 30,000 m²)의 설비·미화·보안·에너지 관리를 34명의 상주 조직으로 수행하고, 3년간 건물 운영비를 연 1억 1,200만 원 줄이겠다. 용역비는 1년차 14억 2,000만 원이며 연 3% 인상을 반영한 3년 총액은 43억 9,000만 원이다. 공고에 명시된 요구사항 18개를 모두 충족하고 그중 6개는 요구 수준을 넘긴다.

근거는 세 가지다. 첫째, 연면적 2만~3만 5,000 m² 오피스 5개동에서 평균 4.8년째 통합 FM을 수행하고 있으며 재계약률은 100%다. 둘째, 설비 예방정비 체계로 최근 3년간 관리 건물의 긴급 고장을 연평균 31% 줄였다. 셋째, 에너지 관리 전담자를 두어 유사 건물에서 전기료를 평균 7.4% 절감했다.

| 구분 | 제안 요약 |
| --- | --- |
| 수행 조직 | 상주 34명 (관리 2, 설비 8, 미화 14, 보안 10), 본사 지원 4명 |
| 설비 관리 | 연간 예방정비 계획 1,240건, 설비관리 시스템으로 이력 전산화 |
| 미화 | 구역별 일일 점검표, 월 1회 발주처 합동 점검, 만족도 분기 조사 |
| 보안 | 24시간 2교대, 출입 통제 시스템 운영, 비상 대응 훈련 분기 1회 |
| 에너지 | 전기료 연 6.8%(4,900만 원) 절감 목표, 미달 시 차액의 50% 용역비 감액 |
| 품질·안전 | 월간 성과 지표 12개 보고, 무재해 목표, 안전관리자 상주 |
| 용역비 | 1년차 14억 2,000만 원, 3년 총액 43억 9,000만 원 |

## 2. 입찰 공고 요구사항과 대응

### 2.1 건물 현황 이해

공고문과 2026년 9월 22일 현장 설명회에서 확인한 건물 현황이다. 준공 12년 차 건물로 냉동기와 승강기의 부품 교체 주기가 다가오는 점이 설비 관리의 핵심이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 규모 | 지하 4층, 지상 15층, 연면적 30,000 m² |
| 준공 | 2014년 11월 (12년 차) |
| 용도 | 업무시설 (지하 1층 근린생활시설 포함) |
| 입주 | 32개사, 상주 인원 약 2,100명, 임대율 94% |
| 주차 | 280대, 기계식 없음 |
| 주요 설비 | 터보 냉동기 2대, 보일러 2대, 승강기 8대, 발전기 1대 |
| 연간 전기료 | 약 7억 2,000만 원 (2025년 기준) |
| 현재 관리 | 설비·미화·보안 3개 업체 분리 계약 |

### 2.2 요구사항 대응 매트릭스

공고 요구사항 18개를 항목별로 대응했다. 충족 수준은 "충족"과 "초과"로 구분했고, 근거 열에 확인 가능한 자료를 적었다.

| 번호 | 공고 요구사항 | 제안 내용 | 근거 | 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 설비·미화·보안 통합 수행 | 단일 관리소장 아래 3개 팀 상주, 본사 지원 4명 | 조직도(3장), 유사 실적 5건 | 충족 |
| 2 | 상주 인력 30명 이상 | 34명 상주 | 인력 배치표(3.2절) | 초과 |
| 3 | 관리소장 경력 10년 이상 | 경력 16년, 연면적 3만 m² 이상 건물 2곳 소장 역임 | 경력증명서(부록 1) | 초과 |
| 4 | 설비 기술자 자격 보유자 5명 이상 | 기계·전기·소방 자격 보유자 7명 | 자격증 사본(부록 1) | 초과 |
| 5 | 24시간 설비 당직 | 설비 3교대, 야간 2명 상주 | 근무 편성표(3.3절) | 충족 |
| 6 | 24시간 보안 근무 | 2교대, 주간 6명·야간 4명 | 근무 편성표(3.3절) | 충족 |
| 7 | 연간 예방정비 계획 제출 | 설비 412종 1,240건 계획, 계약 전 제출 | 예방정비 계획 요약(4.1절) | 충족 |
| 8 | 설비 이력 전산 관리 | 자체 설비관리 시스템, 발주처 열람 계정 제공 | 시스템 화면(부록 3) | 충족 |
| 9 | 미화 일일 점검 및 월간 보고 | 구역 48개 일일 점검표, 월간 보고서 | 점검표 양식(부록 4) | 충족 |
| 10 | 에너지 절감 목표 제시 | 전기료 연 6.8% 절감, 미달 시 차액 50% 감액 | 절감 산출(8.2절) | 초과 |
| 11 | 비상 대응 체계 | 상황별 매뉴얼 9종, 분기 1회 합동 훈련 | 비상 대응 체계(6장) | 충족 |
| 12 | 안전관리자 지정 | 관리소장 겸임이 아닌 전담 안전관리자 1명(설비팀 소속) | 조직도(3장) | 초과 |
| 13 | 연면적 2만 m² 이상 통합 FM 실적 3건 이상 | 5건 | 실적 증명서(부록 2) | 초과 |
| 14 | 최근 3년 무재해 | 2023년~2026년 9월 산업재해 0건 | 보험 가입 증명(부록 2) | 충족 |
| 15 | 월간 성과 보고 | 성과 지표 12개 월간 보고, 분기 경영 보고 | 성과 지표 표(5.1절) | 충족 |
| 16 | 입주사 만족도 조사 | 분기 1회, 32개사 대상, 결과 공개 | 조사 양식(부록 4) | 충족 |
| 17 | 인력 교체 시 사전 통보 | 교체 14일 전 통보, 핵심 인력 3명은 발주처 승인 후 교체 | 계약 조건(9장) | 충족 |
| 18 | 용역비 연차별 산출 내역 제출 | 인건비·경비·일반관리비·이윤 구분 제출 | 산출 내역(7장) | 충족 |

## 3. 수행 조직과 인력 배치

### 3.1 조직 구성

관리소장 1명이 설비·미화·보안 3개 팀을 총괄한다. 본사는 기술 지원, 안전, 품질, 노무 4명이 월 2회 이상 현장을 방문해 상주 조직을 지원한다.

| 구분 | 직책 | 인원 | 주요 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리 | 관리소장 | 1 | 용역 총괄, 발주처 창구, 월간 보고 |
| 관리 | 관리 사무 | 1 | 행정, 근태, 비용 집행, 입주사 민원 접수 |
| 설비 | 설비팀장 | 1 | 예방정비 계획, 에너지 관리, 안전관리자 겸임 아님 |
| 설비 | 기계 기술자 | 3 | 냉난방, 급배수, 보일러 |
| 설비 | 전기 기술자 | 3 | 수변전, 조명, 발전기, 승강기 외주 관리 |
| 설비 | 안전·소방 담당 | 1 | 전담 안전관리자, 소방 설비 점검 |
| 미화 | 미화반장 | 1 | 구역 배정, 일일 점검, 소모품 관리 |
| 미화 | 미화원 | 13 | 48개 구역 청소, 쓰레기 처리 |
| 보안 | 보안대장 | 1 | 근무 편성, 출입 통제, 비상 대응 지휘 |
| 보안 | 보안원 | 9 | 안내데스크, 순찰, 주차 관리, 관제실 |
| 합계 |  | 34 |  |

| 본사 지원 | 인원 | 방문 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 지원 부장 | 1 | 월 2회 | 설비 고장 진단, 외주 공사 검토 |
| 안전 담당 | 1 | 월 1회 | 안전 점검, 훈련 지도 |
| 품질 담당 | 1 | 월 1회 | 성과 지표 검증, 만족도 조사 운영 |
| 노무 담당 | 1 | 분기 1회 | 근로 조건, 인력 교체, 교육 |

### 3.2 핵심 인력

| 직책 | 성명 | 경력 | 자격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리소장 | 정우석 | FM 16년, 연면적 3만 m² 이상 건물 소장 2곳(합산 9년) | 건축설비 관련 기사 |
| 설비팀장 | 오하늘 | 설비 관리 13년, 에너지 절감 사업 4건 수행 | 공조냉동 관련 기사, 전기 기사 |
| 보안대장 | 최강민 | 오피스 보안 11년, 비상 대응 훈련 기획 30회 이상 | 경비 관련 자격 |

세 명은 계약 기간 내 교체하지 않는 것을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 발주처 승인을 받은 동급 이상 인력으로 교체한다.

### 3.3 근무 편성

| 팀 | 근무 형태 | 주간(08:00~18:00) | 야간(18:00~08:00) | 주말·공휴일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설비 | 3교대 | 5명 | 2명 | 주간 2명, 야간 2명 |
| 미화 | 주간 중심 | 13명 (06:00~15:00) | 없음 | 토요일 4명 |
| 보안 | 2교대 | 6명 | 4명 | 주간 4명, 야간 4명 |
| 관리 | 주간 | 2명 | 소장 비상 연락 | 비상 연락 |

야간 설비 2명 상주는 공고의 "24시간 당직" 요구를 넘는 수준이다. 냉동기와 발전기 비상 시 1명이 현장 조치를 하는 동안 다른 1명이 통제실에서 상황 보고와 외주 호출을 맡는다.

## 4. 업무 수행 방안

### 4.1 설비 관리

설비 412종을 등록하고 연간 1,240건의 예방정비를 수행한다. 준공 12년 차 설비의 고장을 미리 막는 데 집중하며, 특히 냉동기 2대와 승강기 8대는 월 1회 정밀 점검한다.

| 설비 구분 | 수량 | 점검 주기 | 연간 예방정비 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동기·냉각탑 | 4대 | 일일 운전 점검, 월 정밀 점검 | 96건 | 하절기 전 오버홀 1회 |
| 보일러 | 2대 | 일일, 월, 연 1회 성능 검사 | 48건 | 동절기 전 연소 조정 |
| 공조기·급배기 | 38대 | 월 1회, 필터 분기 교체 | 456건 | 필터 교체 자재 포함 |
| 승강기 | 8대 | 월 1회 외주 점검 입회 | 96건 | 외주 업체 계약은 발주처 유지 |
| 수변전·발전기 | 1식 | 일일 점검, 월 무부하 시험 | 120건 | 연 1회 정전 작업 입회 |
| 급배수·위생 | 1식 | 주 1회, 저수조 반기 청소 | 104건 | 수질 검사 연 2회 |
| 소방 | 1식 | 월 1회 자체 점검 | 120건 | 종합 점검 외주 입회 |
| 조명·전열 | 1식 | 월 1회 층별 순회 | 180건 | 고효율 조명 교체 제안(8.2절) |
| 기타 | — | 분기 1회 | 20건 | 자동문, 셔터, 옥상 설비 |

모든 점검 결과는 설비관리 시스템에 당일 입력한다. 발주처는 열람 계정으로 설비별 이력, 고장 처리 상황, 교체 예정 부품을 언제든 확인할 수 있다.

고장 대응은 접수 시각 기준으로 관리한다. 긴급(냉난방 중단, 정전, 누수)은 15분 내 현장 도착, 2시간 내 임시 조치가 기준이다.

| 등급 | 사례 | 현장 도착 | 임시 조치 | 완료 보고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 긴급 | 정전, 누수, 냉난방 전면 중단 | 15분 | 2시간 | 당일 |
| 중요 | 층 단위 공조 불량, 조명 다수 고장 | 30분 | 4시간 | 익일 |
| 일반 | 개별 조명, 문 고장 | 2시간 | 1영업일 | 주간 보고 |

### 4.2 미화 관리

건물을 48개 구역으로 나누고 구역마다 담당자와 일일 점검표를 둔다. 공용부는 매일, 화장실은 1일 3회, 외벽과 유리는 분기 1회 외주로 청소한다.

| 구역 유형 | 구역 수 | 청소 주기 | 담당 인원 | 점검 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로비·공용 복도 | 16 | 매일 2회 | 4명 | 반장 일일 점검 |
| 화장실 | 15 | 1일 3회 + 수시 | 4명 | 점검표 비치, 시각 기록 |
| 사무실 공용부 | 15 | 매일 1회 | 3명 | 입주사 요청 시 추가 |
| 지하 주차장 | 4 | 매일 1회, 월 1회 기계 세척 | 1명 | 월 1회 합동 점검 |
| 옥상·외부 | 2 | 주 2회 | 1명 | 주간 점검 |
| 외벽·유리 | — | 분기 1회 외주 | — | 작업 전 안전 계획 제출 |

소모품은 월 단위로 사용량을 집계해 보고한다. 2025년 유사 건물 실적 기준으로 연면적 m²당 월 소모품비는 92원이며, 이 건물은 월 276만 원 수준이다.

### 4.3 보안 관리

안내데스크 2곳, 관제실 1곳, 순찰 2개 조로 운영한다. 출입 통제 시스템은 발주처 소유 설비를 그대로 운영하되, 방문자 등록을 전산화해 방문 기록 조회 시간을 줄인다.

| 업무 | 내용 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 출입 통제 | 상주 인원 카드 출입, 방문자 사전 등록·임시 카드 | 미등록 방문자 로비 대기 |
| 순찰 | 주간 2시간 간격, 야간 1시간 간격, 순찰 지점 42개 | 순찰 기록 전산 보관 1년 |
| 관제 | CCTV 186대 상시 감시, 영상 보관 30일 | 이상 징후 10분 내 현장 확인 |
| 주차 관리 | 280면 운영, 입주사 정기권, 방문 차량 안내 | 출차 대기 5분 이내 |
| 민원 대응 | 분실물, 소음, 무단 출입 신고 접수·처리 | 접수 후 1시간 내 1차 회신 |

### 4.4 에너지 관리

설비팀장이 에너지 관리를 전담한다. 설비 운전 방식 개선만으로 전기료를 연 6.8%(약 4,900만 원) 줄이는 것이 1차 목표이며, 추가 투자가 필요한 항목은 별도로 제안한다(8.2절).

| 절감 항목 | 방법 | 연간 절감액 | 투자 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 냉동기 운전 최적화 | 외기 온도 기준 기동·정지 시각 조정, 냉수 온도 상향 | 2,200만 원 | 없음 |
| 공조기 운전 시간 조정 | 입주사 근무 시간 조사 후 층별 운전 스케줄 적용 | 1,300만 원 | 없음 |
| 주차장 조명 제어 | 구역별 시간대 소등, 센서 조명 활용 | 600만 원 | 없음 |
| 피크 전력 관리 | 피크 시간대 냉동기 1대 순차 운전, 계약 전력 조정 | 800만 원 | 없음 |
| 합계 |  | 4,900만 원 |  |

절감액은 매월 전기 요금 고지서로 확인하고, 기준은 2025년 월별 사용량에 냉난방도일을 보정한 값으로 한다. 연간 절감액이 4,900만 원에 미달하면 차액의 50%를 다음 해 용역비에서 감액한다.

## 5. 품질·안전 관리

### 5.1 성과 지표

12개 지표를 매월 보고한다. 지표마다 기준값이 있고, 3개월 연속 미달하면 개선 계획을 제출한다.

| 분야 | 지표 | 기준값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설비 | 예방정비 이행률 | 98% 이상 | 계획 대비 완료 건수 |
| 설비 | 긴급 고장 건수 | 월 3건 이하 | 설비관리 시스템 |
| 설비 | 긴급 고장 현장 도착 | 15분 이내 95% | 접수·도착 시각 |
| 설비 | 냉난방 민원 | 월 5건 이하 | 민원 접수 대장 |
| 미화 | 일일 점검 이행률 | 100% | 점검표 |
| 미화 | 미화 민원 | 월 3건 이하 | 민원 접수 대장 |
| 보안 | 순찰 이행률 | 98% 이상 | 순찰 기록 |
| 보안 | 보안 사고 | 0건 | 사고 보고 |
| 에너지 | 전기 사용량 절감률 | 6.8% 이상(연간) | 고지서, 도일 보정 |
| 안전 | 산업재해 | 0건 | 사고 보고 |
| 안전 | 안전 교육 이수율 | 100% | 교육 대장 |
| 만족도 | 입주사 만족도 | 5점 만점 4.2 이상 | 분기 설문 |

### 5.2 품질 점검 체계

| 점검 | 주기 | 주체 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 점검 | 매일 | 각 팀장 | 점검표 확인, 미비 사항 당일 조치 |
| 주간 회의 | 매주 | 관리소장, 팀장 | 지표 현황, 민원, 다음 주 계획 |
| 월간 보고 | 매월 | 관리소장 → 발주처 | 12개 지표, 비용 집행, 개선 사항 |
| 합동 점검 | 매월 | 발주처, 관리소장, 미화반장 | 현장 순회, 지적 사항 기록 |
| 본사 품질 감사 | 분기 | 본사 품질 담당 | 지표 검증, 문서 점검, 개선 지시 |
| 분기 경영 보고 | 분기 | 본사 임원 → 발주처 | 분기 성과, 다음 분기 계획, 건의 사항 |

### 5.3 안전 관리

전담 안전관리자 1명을 설비팀에 둔다. 공고는 안전관리자 지정만 요구했으나, 관리소장 겸임으로는 밀폐 공간 작업이나 고소 작업 감독을 상시 할 수 없다고 판단했다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위험 작업 관리 | 밀폐 공간, 고소, 전기 활선 작업은 작업 허가서 발행 후 수행 |
| 안전 교육 | 월 1회 전 직원 2시간, 신규 입사자 8시간 |
| 보호구 | 작업별 보호구 지급 대장, 분기 교체 |
| 건강 관리 | 연 1회 건강검진, 야간 근무자 반기 1회 추가 |
| 사고 보고 | 경미한 사고 포함 24시간 내 발주처 보고 |
| 실적 | 2023년~2026년 9월 전 현장 산업재해 0건 |

## 6. 비상 대응

### 6.1 대응 체계

상황 9종에 대한 매뉴얼을 계약 전에 발주처와 합의해 확정한다. 초동 대응은 현장 상주 조직이 하고, 관리소장이 15분 내 발주처에 1차 보고한다.

| 상황 | 초동 대응 (현장) | 보고 | 외부 협력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화재 | 보안 초기 진화·대피 유도, 설비 소방 설비 가동 | 즉시 발주처·소방 | 소방 외주 업체 호출 |
| 정전 | 발전기 자동 기동 확인, 승강기 갇힘 확인 | 15분 내 | 전력 공급사, 승강기 업체 |
| 누수·침수 | 차단 밸브 조작, 전기 설비 보호, 배수 | 15분 내 | 배관 외주 업체 |
| 승강기 갇힘 | 보안 승객 안심 안내, 설비 1차 구출 시도 | 즉시 | 승강기 업체 30분 내 도착 |
| 냉난방 전면 중단 | 예비 설비 전환, 입주사 안내문 배포 | 30분 내 | 냉동기 제조사 기술 지원 |
| 태풍·폭우 | 전일 옥상 배수구 점검, 지하 차수판 설치 | 사전 보고 | — |
| 감염병 | 공용부 소독 강화, 출입 통제 강화 | 당일 | 방역 외주 업체 |
| 폭력·침입 | 보안 현장 통제, 경찰 신고 | 즉시 | 경찰 |
| 시위·집회 | 출입구 통제, 입주사 안내 | 사전·즉시 | 경찰 협조 요청 |

### 6.2 훈련과 점검

| 훈련 | 주기 | 참여 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화재 대피 훈련 | 반기 | 전 직원, 입주사 대피 담당자 | 대피 경로, 소화기 사용, 집결지 확인 |
| 정전 대응 훈련 | 분기 | 설비·보안 | 발전기 수동 기동, 승강기 구출 절차 |
| 침수 대응 훈련 | 연 1회 (우기 전) | 설비·미화·보안 | 차수판 설치 시간 측정, 배수 펌프 점검 |
| 비상 연락망 점검 | 월 1회 | 전 직원 | 연락망 갱신, 응답 시간 측정 |

## 7. 유사 실적

연면적 2만 m² 이상 오피스 5개동에서 통합 FM을 수행 중이다. 5건 모두 1회 이상 재계약했고, 가장 오래된 현장은 7년째다.

| 번호 | 건물명(가상) | 연면적 | 규모 | 계약 기간 | 상주 인원 | 성과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 미래로 비즈니스타워 | 28,500 m² | 지하 5층, 지상 18층 | 2019년~현재 (7년) | 32명 | 전기료 8.1% 절감, 긴급 고장 연 34% 감소 |
| 2 | 늘푸른 테크센터 | 35,200 m² | 지하 3층, 지상 12층 | 2021년~현재 (5년) | 38명 | 전기료 9.1% 절감, 만족도 4.5점 |
| 3 | 서림 메디컬타워 | 24,800 m² | 지하 4층, 지상 14층 | 2022년~현재 (4년) | 29명 | 감염병 대응 체계 구축, 무재해 |
| 4 | 동부물류 사옥 | 21,600 m² | 지하 2층, 지상 10층 | 2022년~현재 (4년) | 24명 | 냉동기 교체 공사 관리, 전기료 5.9% 절감 |
| 5 | 한솔 오피스센터 | 26,300 m² | 지하 3층, 지상 15층 | 2023년~현재 (3년) | 30명 | 3개 업체 분리 계약을 통합 전환, 비용 6% 절감 |

5번 현장은 이번 공고와 같이 설비·미화·보안 분리 계약을 통합으로 전환한 사례다. 전환 첫 3개월의 혼선을 줄이기 위해 기존 업체 인력 중 희망자 11명을 고용 승계했고, 같은 방식을 이번 제안에도 적용한다(9장).

## 8. 연차별 용역비 산출 내역과 원가 구조

### 8.1 연차별 용역비

| 항목(만 원) | 1년차(2027) | 2년차(2028) | 3년차(2029) | 3년 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직접 인건비 | 116,700 | 120,200 | 123,800 | 360,700 |
| 직접 경비 | 11,800 | 12,150 | 12,500 | 36,450 |
| 일반관리비(5%) | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 19,800 |
| 이윤(5.5%) | 7,100 | 7,350 | 7,600 | 22,050 |
| 합계(부가세 별도) | 142,000 | 146,300 | 150,700 | 439,000 |
| 전년 대비 인상률 | — | 3.0% | 3.0% |  |

연 3% 인상은 인건비 상승을 반영한 것이다. 최저임금 인상률이 3%를 넘는 해에는 그 차이만큼 협의 조정하고, 3%를 밑도는 해에는 3%를 유지한다.

### 8.2 직접 인건비 상세 (1년차)

인건비는 기본급, 제수당, 4대 보험 회사 부담분, 퇴직급여 충당금을 모두 포함한 금액이다. 야간·휴일 근무 수당은 근무 편성표(3.3절) 기준으로 계산했다.

| 직책 | 인원 | 1인 연간 인건비(만 원) | 합계(만 원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리소장 | 1 | 5,400 | 5,400 |  |
| 관리 사무 | 1 | 4,200 | 4,200 |  |
| 설비팀장 | 1 | 5,000 | 5,000 | 에너지 관리 전담 |
| 기계·전기 기술자 | 6 | 4,050 | 24,300 | 3교대 야간 수당 포함 |
| 안전·소방 담당 | 1 | 3,490 | 3,490 |  |
| 미화반장 | 1 | 3,300 | 3,300 |  |
| 미화원 | 13 | 2,920 | 37,960 | 토요일 근무 수당 포함 |
| 보안대장 | 1 | 3,800 | 3,800 |  |
| 보안원 | 9 | 3,250 | 29,250 | 2교대 야간 수당 포함 |
| 합계 | 34 |  | 116,700 |  |

### 8.3 직접 경비 상세 (1년차)

| 항목 | 금액(만 원) | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 미화 소모품 | 3,300 | 월 276만 원 × 12 |
| 피복·장비 | 1,400 | 34명 × 연 2회 피복, 청소 장비 감가 |
| 설비관리 시스템 | 1,200 | 라이선스, 발주처 열람 계정 포함 |
| 예비 부품·소모 자재 | 1,800 | 공조 필터, 벨트, 램프 등 |
| 보험 | 900 | 영업배상책임보험, 상주 인원 상해보험 |
| 교육·건강검진 | 700 | 안전 교육 외부 강사, 검진 34명 |
| 차량·통신 | 600 | 본사 지원 차량, 무전기, 통신비 |
| 기타 | 1,900 | 인쇄, 사무용품, 훈련 비용, 예비 |
| 합계 | 11,800 |  |

### 8.4 원가 구조와 절감 제안

용역비의 82.2%가 인건비다. 따라서 용역비 절감은 인력을 줄이는 방식이 아니라 건물 운영비(전기료, 긴급 수리비, 외주 공사비)를 줄이는 방식이어야 한다. 당사는 용역비 외 운영비에서 연 1억 1,200만 원 절감을 제안한다.

| 절감 항목 | 연간 절감액 | 투자 필요 | 투자 회수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전기료(운전 최적화) | 4,900만 원 | 없음 | — | 미달 시 차액 50% 용역비 감액 |
| 긴급 수리비 감소 | 2,100만 원 | 없음 | — | 2025년 긴급 수리비 6,800만 원의 31% |
| 고효율 조명 교체(지하·공용부) | 2,600만 원 | 6,200만 원 | 2.4년 | 발주처 선택 사항 |
| 외주 공사 검토·입회 | 1,600만 원 | 없음 | — | 본사 기술 지원이 견적 검토, 평균 8% 절감 |
| 합계 | 1억 1,200만 원 | 6,200만 원(선택) |  |  |

고효율 조명 교체는 발주처가 선택하는 항목이다. 채택하지 않아도 나머지 세 항목으로 연 8,600만 원을 절감한다. 긴급 수리비 감소 2,100만 원은 유사 현장 5곳의 긴급 고장 감소율 평균 31%를 이 건물의 2025년 긴급 수리비에 적용한 값이다.

## 9. 계약 조건

| 항목 | 제안 조건 |
| --- | --- |
| 계약 기간 | 2027년 1월 1일 ~ 2029년 12월 31일 (36개월) |
| 용역비 지급 | 월 단위 후불, 월간 보고서 승인 후 10일 내 |
| 인상률 | 연 3%, 최저임금 인상률 초과 시 협의 조정 |
| 성과 연동 | 전기료 절감 미달 시 차액 50% 감액, 지표 3개월 연속 미달 시 개선 계획 |
| 인력 교체 | 14일 전 통보, 핵심 인력 3명은 발주처 승인 |
| 고용 승계 | 기존 3개 업체 인력 중 희망자 면접 후 승계, 승계 인원 처우 유지 |
| 인수인계 | 계약 전 4주, 기존 업체와 병행 근무, 비용 당사 부담 |
| 손해배상 | 당사 과실로 인한 손해는 영업배상책임보험(한도 10억 원)으로 보상 |
| 계약 해지 | 중대한 지표 미달이 2분기 연속 시 발주처 해지 가능, 위약금 없음 |
| 계약 보증 | 계약 금액의 10% 보증보험 제출 |

인수인계 4주는 당사가 비용을 부담한다. 5번 유사 현장에서 통합 전환 시 병행 기간 없이 시작했다가 첫 달 민원이 2배로 늘었던 경험이 근거다.

## 10. 부록

| 번호 | 자료 | 분량 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 핵심 인력 경력증명서, 자격증 사본 | 12쪽 |
| 2 | 유사 실적 증명서 5건, 산재보험 가입 증명 | 9쪽 |
| 3 | 설비관리 시스템 화면 및 보고서 예시 | 6쪽 |
| 4 | 미화 일일 점검표, 만족도 조사 양식 | 4쪽 |
| 5 | 비상 대응 매뉴얼 목차 (9종) | 3쪽 |
| 6 | 회사 소개 (설립 2012년, 직원 60명, 2025년 매출 78억 원) | 5쪽 |
| 7 | 재무제표 요약 (2023년~2025년) | 3쪽 |

## 발표 리허설 피드백 메모

2026년 10월 2일 제안 발표 리허설(발표자: 관리소장 후보 정우석, 영업 담당 1명)을 보고 컨설턴트가 전달한 피드백이다. 발표 시간은 20분, 질의 15분 기준이다. 리허설 1회차는 27분이 걸렸고, 피드백 반영 후 2회차는 19분으로 맞췄다.

| 번호 | 지적 사항 | 왜 문제인지 | 고치는 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 첫 3분을 회사 연혁으로 시작했다 | 심사위원은 회사가 아니라 이 건물을 어떻게 관리할지 듣고 싶다. 연혁은 부록에 있다 | 첫 장에서 "34명, 연 1억 1,200만 원 절감, 요구사항 18개 충족"을 먼저 말하고 연혁은 1문장으로 줄인다 |
| 2 | "최고의 서비스", "완벽한 관리"라는 표현이 6회 나왔다 | 검증할 수 없는 말은 심사위원이 흘려듣고, 숫자가 있는 경쟁사 발표가 더 신뢰를 얻는다 | 모두 숫자로 바꾼다. "완벽한 관리" → "예방정비 이행률 98%, 긴급 고장 연 31% 감소" |
| 3 | 용역비 슬라이드에서 총액 43억 9,000만 원만 말했다 | 발주처는 왜 그 금액인지, 경쟁사보다 비싸면 무엇이 다른지를 묻는다 | 인건비 82%라는 구조를 먼저 설명하고, 용역비 외 운영비 절감 1억 1,200만 원과 함께 제시한다 |
| 4 | 에너지 절감 6.8%의 산출 근거를 묻자 답이 20초 이상 끊겼다 | 가장 강한 차별점에서 머뭇거리면 숫자 전체가 의심받는다 | 4개 항목(냉동기 2,200만, 공조 1,300만, 조명 600만, 피크 800만)을 외운다. 유사 현장 8.1%, 9.1% 실적을 같이 말한다 |
| 5 | 조직도 슬라이드를 읽기만 했다 | 34명이라는 숫자는 공고 요구 30명과 비교할 때만 의미가 있다 | "공고는 30명, 당사는 34명. 추가 4명은 야간 설비 1명, 전담 안전관리자 1명, 보안 2명"이라고 말한다 |
| 6 | 전환 리스크(기존 3개 업체 → 통합)를 언급하지 않았다 | 심사위원이 가장 걱정하는 것은 전환 첫 달의 혼란이다. 먼저 말하지 않으면 질의에서 수세에 몰린다 | 5번 유사 현장의 고용 승계 11명, 4주 병행 인수인계를 본문에서 먼저 꺼낸다 |
| 7 | 발표자가 슬라이드를 등지고 화면을 보며 말했다 | 심사위원과 눈이 마주치지 않으면 관리소장으로서의 신뢰를 주기 어렵다 | 노트북 화면을 발표자 앞에 두고 심사위원을 본다. 슬라이드 글자를 줄여 볼 필요를 없앤다 |
| 8 | 성과 지표 12개를 전부 읽었다 (2분 소요) | 12개를 다 들으면 아무것도 남지 않는다 | 3개(예방정비 이행률, 긴급 고장 도착 15분, 전기 절감 6.8%)만 말하고 "나머지 9개는 제안서 5장"이라고 넘긴다 |
| 9 | 예상 질문 "경쟁사보다 비싼 이유"에 "품질이 다르다"로 답했다 | 품질이 다르다는 말은 모든 경쟁사가 한다. 비교 가능한 근거가 없으면 가격 열위만 남는다 | "34명 대 30명 인력 차이가 연 1억 2,000만 원. 그 인력이 만드는 절감이 연 1억 1,200만 원"으로 답한다 |
| 10 | 마지막 장이 "감사합니다"였다 | 발표의 마지막 말이 심사표에 적힌다. 인사말은 아무것도 남기지 않는다 | 마지막 장을 요약 3줄(인력 34명, 절감 1억 1,200만 원, 미달 시 감액 약속)로 바꾸고 그 문장으로 끝낸다 |

리허설 2회차에서 1, 2, 4, 8, 10번은 해결됐다. 3, 6, 9번은 본 발표 전날 모의 질의응답에서 한 번 더 점검한다.